PN5180 九路棋格 NFC 读取方案硬件核查报告

核查日期：2026-09-22　｜　核查对象：PN5180 开发板、RF-SW-9CH-V1 九路射频切换板、G6K-2F-RF-V 高频继电器、ANT-24-V1 天线线圈、ULN2803A 驱动电路　｜　核查性质：基于官方数据手册与公开资料的桌面设计核查，不替代样机实测。

总体结论：五项核查中，PN5180 外接线圈支持；G6K-2F-RF-V 是正式完整的 RF 型号（订货须追加线圈电压后缀）；射频切换必须同时通断 TX1/TX2 两条差分线，这是设计硬前提，需对照 RF-SW-9CH-V1 原理图核实；ANT-24-V1 在标准棋格下可通过设计避免邻格串读，但必须限功率并逐格实测；ULN2803A 在 3.3V 逻辑下驱动继电器不属于可靠设计，建议 pin 兼容替换为 TPL7407LA 或改用逻辑电平 MOSFET。 RF-SW-9CH-V1、ANT-24-V1 未检索到公开资料，按项目自定义板名处理；相关结论为条件性结论，闭环条件是提交两块板的原理图、实际棋格尺寸与标签型号。

# 1. 核查范围、对象与方法

本次核查围绕“单颗 PN5180 经九路射频切换分时驱动九枚棋格线圈”的硬件方案，回答五个指定问题，并给出依据、风险与整改动作。核查依据为 NXP、OMRON、TI/ST 的官方产品页、数据手册与应用笔记，以及关键参数的定量核算；未进行样机测试。

| 核查对象 | 核查内容 | 主要依据 |
| --- | --- | --- |
| PN5180 开发板 | 是否支持外接线圈及接入条件 | NXP OM25180FDK 套件清单、AN11740 天线设计指南 |
| RF-SW-9CH-V1 | 是否同时切换射频两条线路（项目自定义板，无公开资料） | PN5180 差分驱动拓扑、G6K-2F-RF-V 接点结构 |
| G6K-2F-RF-V | 型号是否完整、关键参数是否适用 | OMRON K290-CN1 规格书、产品页 |
| ANT-24-V1 | 实际棋格尺寸下是否邻格串读（按外径约 24mm 线圈推断） | 磁场几何衰减估算、ISO/IEC 14443 标签启动场量级 |
| ULN2803A | 3.3V 控制输入能否可靠驱动继电器 | TI ULN2803A 数据手册、G6K DC5 线圈参数、链路裕量核算 |

# 2. 结论汇总

| 序号 | 核查项 | 结论 | 风险等级 | 处置动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PN5180 外接线圈 | 支持，外接线圈是标准用法 | 低 | 按 AN11740 重新调谐匹配；市售模块需断开板载线圈，禁止并联 |
| 2 | 九路射频切换 | TX1/TX2 两条差分线必须同时通断；每路一枚 DPDT 继电器即满足，待原理图核实 | 高（前提性） | 核对每路线圈两腿均经继电器两组接点，未选线圈两端全浮空 |
| 3 | G6K-2F-RF-V 型号 | 型号成立，订货号须追加 DC3/4.5/5/12 之一 | 低 | BOM 写全，如“G6K-2F-RF-V DC5”；注意线圈极性 |
| 4 | ANT-24-V1 邻格串读 | 标准 50–55mm 棋格可避免；小号棋格高风险，须实测 | 中（条件性） | DPC 限功率、闲置线圈浮空、逐格邻位扫描标定、软件多次确认 |
| 5 | ULN2803A 3.3V 驱动 | 室温能吸合但无手册保证、最坏链路低于吸合门限，不可靠 | 高 | 替换 TPL7407LA 或逻辑电平 MOSFET；加输入下拉与续流回路 |

# 3. 逐项核查依据

## 3.1 PN5180 开发板支持外接线圈

结论：支持。PN5180 芯片本身不含天线，外接线圈本就是其标准用法：TX1/TX2 为差分天线驱动输出，经 EMC 低通滤波与谐振匹配网络连接线圈，RX 从容性分压回路取接收信号；天线设计指南给出 TX1/TX2 之间目标阻抗约 20Ω。

官方 OM25180FDK 开发套件即按“可换外接天线”配置：PNEV5180B 主板带 65mm×65mm 天线，另含一块带匹配器件的 30mm×50mm 天线板，以及约 30mm×50mm 的空白天线匹配 PCB 三块，专门用于实施定制天线匹配；NXP 另提供 OM29263ADK 天线开发套件与天线设计工具。

更换线圈后必须重新设计谐振电容与匹配，使谐振频率为 13.56MHz 并满足目标阻抗与 Q 值，不能只把线圈接上就用。

市售廉价 PN5180 模块通常没有外接连接器，板载线圈经匹配电路硬连；改外接时应在板载线圈焊盘或 0Ω 跳线处改线并断开原线圈，严禁外接线圈与板载线圈直接并联，否则电感并联导致失谐。

## 3.2 RF-SW-9CH-V1 必须同时切换两条射频线路

结论：TX1/TX2 是一对差分驱动腿，九路切换必须把两条腿同时接通、同时断开；只切一条腿的设计不成立。推荐拓扑为星型结构：读卡器侧 EMC 滤波、谐振匹配与 RX 取样九路共用，每路线圈的两条腿各经过一只 DPDT 继电器的一组接点，选中路闭合，其余八路线圈两端完全浮空。

图中实线为当前接通路径，虚线为断开的开关支路与控制关系；CH1 仅为示意，实际由 MCU 分时选通九路中的一路。

读图要点：

G6K-2F-RF-V 为 2 极（2 Form C，即 DPDT）继电器，一枚即可同时通断 A/B 两条差分母线，且本身就是为 100Ω 差分对高速切换设计的器件；若 RF-SW-9CH-V1 每路使用一枚该型号且使用常开接点（NO 接通、NC 悬空），则双线同切天然满足。

未选线圈两端必须全浮空。若用单极器件只切一条腿，另一条腿公共相连，九个线圈将经公共腿互相并联，造成谐振失谐、Q 值崩塌，并把选中路的场耦合到其他线圈，这是邻格串读最主要的硬件来源。

RX 建议放在共用匹配侧通过容性分压取样，无需随路切换；九枚线圈的电感量与匹配必须一致，否则换路后谐振点漂移。

切换时序应为：PN5180 关射频（RF OFF）→ 继电器动作（动作时间 3ms 以内，约 1.4ms）→ 稳定后再开射频轮询，避免带载热切换并延长接点寿命。

对 RF-SW-9CH-V1 的交付前核对清单：

| 核对项 | 合格判据 |
| --- | --- |
| 每路线圈两条腿的通路 | 均经过同一枚继电器的两组接点（DPDT），无公共直连线 |
| 未选线圈状态 | 万用表测量两端对母线均断开（全浮空），NC 脚悬空未接地或共线 |
| 同一时刻吸合路数 | 逻辑互锁，任何时刻最多一路吸合 |
| 九路线圈一致性 | 线圈电感、谐振频率与 Q 值一致（建议 VNA 或阻抗扫描留档） |

## 3.3 G6K-2F-RF-V 为完整 RF 型号，订货须注明线圈电压

结论：G6K-2F-RF-V 是 OMRON 正式量产的完整高频继电器型号系列，面向高速差分传输信号切换，13.56MHz NFC 频段使用性能远优于其规格上限。但它是型号主体，完整订货号必须追加线圈额定电压后缀。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 型号结构含义 | 2＝2 极（DPDT/2c）；F＝外 L 型表面安装端子；RF＝高频对应；V＝8GHz 频段、高速差动传输适用规格（差分阻抗 100Ω，单端 50Ω） |
| 可选线圈电压 / 订货示例 | DC3、DC4.5、DC5、DC12；订货示例：G6K-2F-RF-V DC5。1GHz/3GHz 用途的姊妹系列为 G6K(U)-2F(P)-RF(-S,-T)，选型勿混 |
| DC5 线圈参数 | 线圈电阻 237Ω、额定电流 21.1mA、功耗约 100mW；动作电压 ≤80%（即 ≤4.0V，23℃），复位电压 ≥10% |
| 高频与机械指标 | 差分插损 ≤3dB@8GHz、隔离 ≥15dB@8GHz；动作时间 ≤3ms（约 1.4ms）；封装 11.7mm×7.9mm×7.1mm。13.56MHz 下插损与隔离均远优于规格值 |
| 使用提示 | 规格书提示注意线圈极性与推荐焊盘；高频特性随基板布局变化，需在实际基板上确认；长期连续通电场景建议磁保持型，本方案为分时扫描，不受此限 |

## 3.4 ANT-24-V1 邻格串读：标准棋格可避免，小号棋格须实测

结论：邻格串读是否发生，取决于棋格边长、标签位置、发射功率与“未选线圈是否真正断开”四个条件，不是线圈单独决定的。串读判据是邻格标签处磁场达到标签启动场量级（ISO/IEC 14443 约 1.5A/m 量级）。按外径 24mm 线圈、标签距盘面高度 8mm、邻格标签半径按 10mm 且贴共用边（最恶劣位置）做磁偶极量级估算：

| 棋格边长 s | 线圈边间隙 | 最劣水平距离 ρ | 邻格场隔离（量级估算） | 判读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55mm（标准棋格） | 31mm | 33mm | 约 −71dB | 几何隔离充分，不会串读 |
| 45mm | 21mm | 23mm | 约 −63dB | 充分 |
| 40mm | 16mm | 18mm | 约 −57dB | 足够，仍建议限功率 |
| 35mm（小号盘） | 11mm | 13mm | 约 −51dB（近场，实际更差） | 必须限功率并逐格实测 |
| 30mm（迷你盘） | 6mm | 8mm | 约 −43dB（近场模型失效） | 高风险，标签几乎搭边 |

估算假设：线圈半径 12mm；本格轴上磁场按 r²/(r²+h²)^1.5 衰减，邻格赤道向按 0.5/(ρ²+h²)^1.5 衰减，仅用于比较趋势；ρ 与线圈半径同量级时远场模型失效，真实隔离只会更差，一律以实测为准。

设计与验证措施：

用 PN5180 的 DPC 动态功率控制（或降低供电、串联电阻）把每路功率压到“本格最高位标签稳定读取”的最小值，建议留 3–6dB 余量即可；磁场随距离约三次方衰减，降功率对邻格抑制收益极大。

硬件上保证未选线圈两端全浮空（见上一节），避免线圈互感绕过几何隔离。

逐格标定：标签放在八个邻格的共用边中点与对角点（最劣位），遍历九路开关和棋盘四角位置，达到“本格 100% 读到、邻格 0 误读”；覆盖标签批次与棋子底座高度公差。

辅助手段：格间采用接地过孔栅栏或开缝铜箔削弱侧向场；线圈下方贴铁氧体片把场向上引导；软件要求连续多次（如三次中两次）读到同一 UID 才确认落子。

## 3.5 ULN2803A 不建议在 3.3V 逻辑下直接驱动继电器

结论：3.3V GPIO 直连 ULN2803A 驱动 G6K-2F-RF-V DC5，室温下通常能吸合，但该工况不在数据手册保证范围内，最坏链路低于继电器 80% 吸合门限，高温或老化后存在不吸合风险，不建议作为定型设计。

| 参数 | 数值 | 来源 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入串联电阻 / 设计对象 | 2.7kΩ / 5V TTL、CMOS | TI 数据手册，非 3.3V 工况设计 |
| 保证导通输入电压 V_I(on) 最大值 | 2.4V @ Ic=200mA | 3.3V 高于门限，逻辑可导通；21mA 轻载时实际门限更低 |
| 3.3V 时输入电流（估算） | 约 0.72mA | 按 (3.3−1.35V)/2.7kΩ；手册 3.85V 时典型 0.93mA，模型自洽 |
| Vce(sat) 保证值 | ≤1.1V @ Ic=100mA、Ii=250μA | 本工况 Ii≈0.72mA、Ic=21mA，典型压降约 0.5–0.8V（推断，无 3.3V 保证值） |
| G6K DC5 吸合门限 | ≤4.0V（额定 80%，23℃） | 线圈 237Ω、21.1mA、约 100mW |

| 链路情形 | 线圈实得电压 | 判读 |
| --- | --- | --- |
| 典型（5.0V 供电，Vce 0.5–0.8V） | 约 4.2–4.5V | 高于 4.0V 门限，室温可吸合，裕量仅 0.2–0.5V |
| 最坏（供电 −5% 为 4.75V，Vce 1.1V） | 约 3.65V | 低于 4.0V 吸合门限；高温使线圈电阻增大，风险叠加 |

整改方案对比：

| 方案 | 要点 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| TPL7407LA 直接替换 | 与 ULN2803A 引脚兼容，输入明确支持 3.3V 逻辑，MOS 输出在 21mA 下压降约 0.1V 量级，线圈得电约 4.9V | 推荐，改动最小、裕量充足 |
| 逻辑电平 N-MOSFET | 如 AO3400A 类（Vgs(th)≤1.5V、低 Rds(on)），栅极加 10kΩ 下拉，外加续流二极管 | 推荐用于新板布局 |
| 保留 ULN2803A 改造 | GPIO 开漏 + 输入上拉至 5V（须确认 GPIO 5V 容忍或串肖特基隔离），回到手册工况；或改用 DC12 线圈与 12V 电源 | 可接受，增加约束 |

无论采用何种驱动：MCU 上电期间 GPIO 为高阻，输入端必须加下拉电阻防止继电器误吸；ULN2803A 的 COM 脚接 +5V 以使用内部续流二极管（MOSFET 方案需外加）；固件保证同一时刻仅一路吸合。

# 4. 整改与验证清单

| 序号 | 动作 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核对 RF-SW-9CH-V1 原理图与通断：每路线圈两腿均经 G6K-2F-RF-V 两组接点，NC 悬空 | 九路逐一验证：选中路两腿导通，其余路线圈两端对母线全断开；任意时刻最多一路吸合 | 待办 |
| 2 | BOM 与订货号补全线圈电压后缀 | BOM、采购单与实物印字一致（如 G6K-2F-RF-V DC5） | 待办 |
| 3 | 继电器驱动改为 TPL7407LA 或逻辑电平 MOSFET，加输入下拉与续流 | 供电 4.75V、整机高温条件下九路均可靠吸合与释放 | 待办 |
| 4 | 九枚 ANT-24 线圈与匹配一致性调谐 | 谐振 13.56MHz，各路电感、阻抗与 Q 值一致并留档 | 待办 |
| 5 | DPC 限功率标定与邻格扫描 | 本格最高位标签 100% 读取；八邻格最劣位 0 误读；覆盖全板位置与标签批次 | 待办 |
| 6 | 切换时序验证（RF OFF→换路→RF ON） | 示波器/逻辑分析仪确认无带载热切换，轮询稳定 | 待办 |
| 7 | 外接线圈接入方式确认（PN5180 板型） | 官方套件走天线匹配板；市售模块断开板载线圈并重调匹配，无并联 | 待办 |

# 5. 待确认事项与前提假设

RF-SW-9CH-V1 为项目自定义板名（无公开资料）：结论以“每路一枚 G6K-2F-RF-V、DPDT 星型切换”为推断前提，须提交原理图与位号表闭环。

ANT-24-V1 按外径约 24mm 线圈推断；实际外径、匝数、电感量、谐振电容与 Q 值待提供。

棋格实际边长、盘面材料与厚度、棋子底座高度、标签型号与尺寸（如 NTAG21x 系列及标签直径）待提供；小号棋格（≤35mm）的串读结论必须以实测为准。

PN5180 板的具体型号（官方 PNEV5180B/OM25180FDK 或市售模块）待确认，决定外接线圈的物理接入方式。

本报告中的磁场隔离为量级估算，驱动裕量中的典型 Vce(sat) 为数据手册参数推算，均不构成数据手册保证值；最终以样机测试记录为准。

# 6. 参考资料

NXP：OM25180FDK 面向 POS 读卡器的 PN5180 NFC 开发套件产品页（含 PNEV5180B、30mm×50mm 天线板与三块定制匹配 PCB 清单）。

NXP：AN11740《PN5180 Antenna design and tuning》（TX1/TX2 差分拓扑、RX 容性分压、目标阻抗约 20Ω）。

OMRON：K290-CN1《G6K-2F-RF-V 表面安装高频继电器》规格书（型号结构、DC3/4.5/5/12、237Ω/21.1mA、≤80% 吸合、8GHz 差动指标）。

OMRON：G6K-2F-RF-V 产品页（8GHz Band Miniature DPDT High Frequency Relay）。

Texas Instruments：ULN2803A 数据手册（2.7kΩ 输入、V_I(on)≤2.4V@200mA、Vce(sat) 保证表、Ii=0.93mA@3.85V）。

STMicroelectronics：ULN2803A 产品页（2.7kΩ 输入电阻对应 5V TTL/CMOS 的定位说明）。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）